PARCEL C

Point of Beginning :  North: 212516.2310'     East: 1293098.0707'

Segment #1  :  Line

Course: S40°57'00"E     Length: 113.86'

North: 212430.2363'     East: 1293172.6933'

Segment #2  :  Line

Course: S49°03'00"W     Length: 3.50'

North: 212427.9424'     East: 1293170.0498'

Segment #3  :  Line

Course: S40°57'00"E     Length: 44.00'

North: 212394.7101'     East: 1293198.8874'

Segment #4  :  Line

Course: S40°57'00"E     Length: 56.00'

North: 212352.4143'     East: 1293235.5899'

Segment #5  :  Line

Course: N49°03'00"E     Length: 150.00'

North: 212450.7244'     East: 1293348.8820'

Segment #6  :  Line

Course: N40°57'00"W     Length: 210.00'

North: 212609.3335'     East: 1293211.2479'

Segment #7  :  Line

Course: S49°03'00"W     Length: 100.00'

North: 212543.7934'     East: 1293135.7197'

Segment #8  :  Line

Course: N40°57'00"W     Length: 25.80'

North: 212563.2797'     East: 1293118.8104'

Segment #9  :  Line

Course: S40°57'28"W     Length: 5.74'

North: 212558.9449'     East: 1293115.0478'

Segment #10  :  Line

Course: S36°27'44"W     Length: 15.30'

North: 212546.6398'     East: 1293105.9552'

Segment #11  :  Curve

Length: 25.11'     Radius: 43.00'

Delta: 33.2740 (dms)     Tangent: 12.93'

Chord: 24.76'     Course: S19°43'54"W

Course In: S53°32'16"E     Course Out: N86°59'56"W

RP North: 212521.0853'     East: 1293140.5379'

End North: 212523.3365'     East: 1293097.5968'

Segment #12  :  Curve

Length: 7.14'     Radius: 30.00'

Delta: 13.3758 (dms)     Tangent: 3.59'

Chord: 7.12'     Course: S3°48'55"E

Course In: S86°59'56"E     Course Out: S79°22'06"W

RP North: 212521.7659'     East: 1293127.5557'

End North: 212516.2310'     East: 1293098.0707'

--------------------------------------------------

Perimeter: 756.45'     Area: 32004.24 Sq. Ft.