PARCEL B

Point of Beginning :  North: 212429.2624'     East: 1293003.7347'

Segment #1  :  Line

Course: N49°03'00"E     Length: 126.35'

North: 212512.0726'     East: 1293099.1649'

Segment #2  :  Curve

Length: 4.30'     Radius: 30.00'

Delta: 8.1310 (dms)     Tangent: 2.16'

Chord: 4.30'     Course: N14°44'29"W

Course In: N71°08'56"E     Course Out: S79°22'06"W

RP North: 212521.7659'     East: 1293127.5557'

End North: 212516.2310'     East: 1293098.0707'

Segment #3  :  Line

Course: S40°57'00"E     Length: 113.86'

North: 212430.2363'     East: 1293172.6933'

Segment #4  :  Line

Course: S49°03'00"W     Length: 3.50'

North: 212427.9424'     East: 1293170.0498'

Segment #5  :  Line

Course: S40°57'00"E     Length: 44.00'

North: 212394.7101'     East: 1293198.8874'

Segment #6  :  Line

Course: S49°03'00"W     Length: 160.55'

North: 212289.4840'     East: 1293077.6254'

Segment #7  :  Line

Course: N41°36'29"W     Length: 127.17'

North: 212384.5731'     East: 1292993.1776'

Segment #8  :  Line

Course: N41°06'28"W     Length: 21.93'

North: 212401.1005'     East: 1292978.7560'

Segment #9  :  Line

Course: N42°40'28"E     Length: 13.57'

North: 212411.0792'     East: 1292987.9558'

Segment #10  :  Line

Course: N47°45'46"E     Length: 23.58'

North: 212426.9308'     East: 1293005.4148'

Segment #11  :  Line

Course: N35°46'33"W     Length: 2.87'

North: 212429.2624'     East: 1293003.7347'

--------------------------------------------------

Perimeter: 641.70'     Area: 25116.90 Sq. Ft.